ICS编号

CCS编号

团 体 标 准

T/BHES XXX—20XX

内河水域水务无人作业船

船岸协同系统技术导则

Technical guidelines for cooperative system between unmanned work vessels and shore in inland waters

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布	                      20XX-XX-XX实施

北京水利学会 发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统组成	2

5 岸端子系统	3

5.1 船舶管理模块	3

5.2 作业管理模块	4

5.3 航行支撑模块	4

6 船端子系统	5

6.1 航行模块	5

6.2 作业模块	5

7 船岸交互	6

7.1 数据接口	6

7.2 数据通信	6

7.3 数据通信与网络安全要求	6

附录A（规范性） 报文功能码	8

附录B（规范性） 无人驾驶作业船监测信息元素及标识符	9

附录C（规范性） 无人驾驶作业船状态参数及标识符	10

参考文献	11

前言

本导则按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由北京水利学会提出并归口。

本文件起草单位：北京市智慧水务发展研究院、交通运输部水运科学研究所、北京市北运河管理处、北京市城市河湖管理处等（建议不少于3家）。

本文件主要起草人：张新、李晓梅、聂明杰、张兴业、周丹、李昊、高涵、刘发、王子龙、李岱、吉利娜、田晓宇、李想、王港、刘维新。

内河水域水务无人作业船船岸协同系统技术导则

- 范围

本文件规定了内河水域无人作业船船岸协同系统的构成、岸端和船端子系统的主要功能，以及船岸交互的通信协议、数据接口等技术要求。

本文件适用于河道巡视、水环境监测、河面保洁等多种应用场景无人作业船的船岸协同系统的设计与建设。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 50095  水文基本术语和符号标准

GB/T 30943-2014 水资源术语

GB/T 19677-2005 水文仪器术语及符号

SL/T 651-2014 水文监测数据通信规约

SL/T 812.1-2021 水利监测数据传输规约 第1部分：总则

T/CIN 016—2023船岸协同智能航行系统构建指南

- 术语和定义

GB/T 50095界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

船岸协同系统 ship-shore coordination system

船舶和岸上机构、设施之间通过信息交互、行为匹配、结构互补、能力互济，提升智能作业系统整体功能、效率、安全性和经济性的系统。

无人作业船 unmanned work vessel

具备自主航行或远程操控能力，搭载特定任务设备，自动完成环境监测、河道巡视维护、水面保洁等专业化作业任务的水面无人载体。

岸端子系统 shore-based subsystem

基于岸上机构、设施，实现无人作业船的船舶管理、作业管理、航行支撑等功能的系统。

船端子系统 ship-based subsystem

部署于无人作业船，实现自主航行和作业的系统。

船岸交互 ship-shore interface

通过约定通信协议与网络，实现船端子系统与岸端子系统之间通信交互的系统。

船舶管理模块 ship management module

通过运行监测、风险识别、应急救援等组件，实现对无人作业船运行状态监控、风险预警与应急处置等功能。

作业管理模块 operation management module

通过作业任务管理、任务执行监测、作业数据管理等功能集合，实现对无人船作业任务生成、执行情况监控统计、作业数据全生命周期管理等功能。

航行支撑模块 navigation support module

通过航行保障、航行监管等功能集合，为无人作业船提供导航辅助、环境信息支撑与航行作业约束监管等功能。

- 系统组成

内河水域无人作业船船岸协同系统是智慧水务的组成部分，系统共用智慧水务基础底座的数据、地图编码等信息基础设施，是智慧水务的一个应用场景。系统由岸端子系统和船端子系统组成，通过船岸交互实现数据、信令的互联互通。岸端子系统负责无人船的作业管理、运行状态监控、风险管控，统筹调度无人船的运行，为无人船的安全运行提供保障；船端子系统负责现场自主航行、自主作业及指令执行，与岸端交互协同，实现作业的安全运行；船岸交互是通过约定的通信协议，实现船端子系统与岸端子系统之间信息交互和指令下发执行，系统架构见图1。

内河水域无人作业船船岸协同系统架构

- 岸端子系统

  - 船舶管理模块

    - 运行监控

运行监控实现对无人船运行信息的监控，包括监控内容和监控频次。运行监控要求如下：

- 能够对无人船运行情况进行监控，监控内容包括无人船的位置、作业及运行状态等信息；

- 无人船状态信息和作业数据应按合适的时间间隔上报。

    - 风险识别

风险识别实现对无人船航行环境、船舶行为及船舶交通等风险的识别与评估，风险识别要求如下：

- 航行环境风险识别：

  - 能获取无人船识别的水面障碍物类型、位置、速度等信息，评估影响范围，与无人船进行交互协同；

  - 能获取无人船识别的桥区、人类活动频繁水域、游船行动区等重点区域，评估风险;

  - 能通过无人船的识别能力对动态风险目标进行跟踪；

  - 能基于无人船识别动态目标的运动轨迹；

  - 具备长时间不间断风险识别能力。

- 船舶行为风险识别：

  - 能实时掌握船舶位置、速度、航向、姿态等信息；

  - 能识别船舶偏航；

  - 能识别船舶异常速度；

  - 能识别船舶异常转向；

  - 能识别船舶未采取有效避碰措施；

  - 能识别船舶碰撞风险；

  - 能识别船舶搁浅风险；

  - 能识别船舶漂移。

- 船舶交通风险识别：

  - 能识别会遇船舶会遇态势；

  - 能对船船碰撞风险进行评估。

    - 应急救援

应急救援实现风险报警、人工接管及各类异常工况下的自动应急处置，应急救援要求如下：

- 制定应急响应处置预案，无人船能够根据预案实时快速启动应急响应，并向岸端报警；

- 无人船航行存在风险时报警，岸基进行人工接管；

- 网络中断时，岸端自动报警，无人船根据应急预案实施动作，保障安全；

- 无人船搁浅后自动停止动力系统，并向岸端报警；

- 无人船进水时，自动按顺序关闭水密门，并向岸端报警；

- 无人船在低电压后能够自动返航，并向岸端报警；

- 岸端应在接收到报警信息后及时启动应急响应。

  - 作业管理模块

    - 作业任务管理

作业任务管理实现水务作业任务的智能生成、优化与调整。作业任务管理组件要求如下：

- 具备水务水体/水生态监测、水面保洁、割草等任务智能生成功能；

- 能够智能生成航次监测点、采样点、采样点采样量、航次开始时间等信息；

- 能够获取作业区域地理信息、水文环境、船闸放水信息、河道管控信息等，规划无人船的作业任务，规划任务避开船闸放水时间，避开限制河段，避开危险区域等；

- 规划的任务兼顾安全与效率；

- 支持手动调整规划任务功能。

    - 任务执行监测

任务执行监测实现作业数据采集、校验、分析与报告生成。任务执行监测要求如下：

- 能实时采集数据并进行存储和统计分析，能统计作业任务执行情况，自动生成报告；

- 通过部署在无人船上的传感器与采集设备，实时获取水质、水生态数据；

- 能够安全、完整、准确传输和存储监测数据；

- 支持时间序列分析（如趋势线、同比/环比）和空间分析（如污染扩散范围）；

- 支持自动生成月度/季度/年度监测报告。

    - 作业数据管理

作业数据管理实现作业数据统一管理、存储与权限控制。作业数据管理要求如下：

- 宜建立统一的数据管理更新机制，实现对无人船作业数据的全生命周期管理；

- 支持数据分类存储和高效读写，保障数据完整性与长期可访问性；

- 建立稳定的数据更新机制，支持增量更新与追溯；

- 实施分级权限管理，对数据访问与操作进行身份认证控制；

- 作业数据应在智慧水务数据中心的统一框架下进行数据存储和共享。

  - 航行支撑模块

    - 航行保障

航行保障为无人船提供导航、环境信息与避障路径等支撑。航行保障要求如下：

- 能够为无人作业船提供精确导航、实时避障及航道信息辅助，确保其能按照预设任务规划，在内河复杂多变的水域条件下稳定运行；

- 能够为无人船提供河道水深、岸线、航标、桥梁、码头等详细地理信息；

- 能够提供实时水位、流速、流向等水文信息，以及天气状况、通航管制等航行相关信息；

- 能够基于感知数据，结合无人船运动模型，为无人船提供实时避障路径；

- 紧急情况下支持越级直报机制，确保高优先级信息快速传递；

- 具备对船舶进入非目标区域的识别能力，必要时能够向无人船发出返航指令。

    - 航行监管

航行监管实现航行作业约束、风险评估等功能，与无人船协同保障其安全运行。航行监管组件要求如下：

- 明确作业水域，避开禁航区、水源保护区核心区；

- 规划作业时间避开通航高峰时段，航行路线标注避让区、应急停靠点；

- 能评估碰撞、搁浅等风险；

- 能禁止无人船在恶劣天气下作业；无人船在超载、超范围作业能报警、发指令禁止；

- 无人船作业时保持与岸基的通信畅通，通信中断时发出报警并启动应急预案。

- 船端子系统

  - 航行模块

航行模块实现无人作业船自主航行、航行数据传输及接收执行岸端指令等功能。航行模块要求如下：

- 具有摄像头、雷达、红外等传感设备，能够全天候感知航行场景信息，进行分析决策，按预定航线，对船舶的推进和操纵系统进行控制，实现自主航行；

- 能够向岸端子系统自动发送航行数据；

- 管理人员可随时介入并获取船舶驾驶控制权，操纵船舶航行；

- 具有近距离探测能力，感知精度应满足作业水域自主航行的要求；

- 实时采集航行信息；

- 无人船在低电压和任务完成后能够自动返航。

  - 作业模块

作业模块实现无人作业船自动化作业、数据处理及多模式控制。作业模块要求如下：

- 具有自动化开展水质/水生态监测、水质采样、河道巡视、水草割除、水面保洁中的一种或多种功能；

- 与岸端子系统协同，根据岸端系统设置开展无人船的自主作业；

- 具有应急干预功能，在异常情况下能自动切换至安全模式或远程人工接管；

- 作业执行结构设计应合理，具备良好的稳定性与环境适应性，满足水域无人作业需求；

- 具备数据采集、处理、传输和存储功能，确保数据的完整性与可靠性；

- 动力系统满足作业续航需要；

- 支持人工遥控和智能化自动控制两种模式；

- 智能化自动控制具备路径规划、自主避障、作业任务执行等功能;

- 具有自检及报警功能，当设备故障时能向岸端子系统发出提示报警信息及故障信息，并生成记录;

- 无人船的设备和部件具有充分的可靠性，在设备发生单一故障时，无人船感知、通信、航行与作业控制能力不受影响或者能够尽快恢复。

- 船岸交互

  - 数据接口

数据接口要求如下：

- 数据接口应具备详细的接口文档，包括但不限于接口描述、参数说明、调用示例及错误码定义等内容；

- 接口文档更新时，应及时进行文档共享，确保船端与岸端双方及时获取准确的接口信息；

- 应考虑通信过程中可能出现的各种异常情况（如信号丢失、超时未响应等），并制定相应的容错策略，保证系统稳定运行；

- 具有自动重连功能，在连接中断后尝试重新建立连接。

- 船端应具备RS-485/422、RS-232等通用接口，通信波特率宜采用9600bps、19200bps、115200bps并支持Modbus-RTU等标准协议，可接入相关智能传感器；

- 支持以太网接口，并兼容TCP/IP等协议，具有远程数据传输功能；

- 应配备无线通信模块，包括但不限于4G/5G、Wi-Fi等，以增强在移动和远距离情况下的通信能力，应保障视频图像传输、船舶状态监测、位置信息传输的通信带宽与速率。

  - 数据通信

数据通信要求如下：

- 船端宜具有智能识别功能，包括但不限于人员游泳、水面漂浮物、水下生物识别等；

- 船端与岸端传输链路可采用MQTT、websocket、RTMP等传输协议实现交互；

- 船端可采用船舶自带设备或通过加装边缘智能终端等设备，完成与岸端的数据交互与传输；

- 船端与岸端数据通信要求如下：

  - 无人作业船作业数据传输宜采用SL/T 812.1-2021；

  - 水文数据传输协议应采用SL/T 651-2014；

  - 水质等数据宜采用HJ 212-2025；

  - 视频传输协议宜采用GB/T 28181-2022。

- 采用SL/T 812.1-2021传输无人驾驶作业船作业数据时，遥测站或监测站分类码的HEX 编码为92H，报文功能码见附录A，无人驾驶作业船监测配置表见附录B，无人驾驶作业船状态参数及标识符汇总表见附录C。

  - 数据通信与网络安全要求

数据通信与网络安全要求如下：

- 系统配置相关网络安全设备，能够及时发现并阻止恶意攻击行为，定期对系统进行安全漏洞扫描和修复，确保数据的安全性；

- 建立数据安全管理制度，结合数据类型、数据级别，形成数据从采集、传输、应用以及运行更新过程中的管理办法，并加强宣贯与执行，确保数据安全；

- 结合数据级别，制定数据灾备机制，确保数据在无人船侧翻、漏水、沉船、丢失等极端情况下数据能有效保存；

- 确保通信链路稳定可靠工作；

- 船端子系统宜具有通过冗余的网络（或等效措施）与岸端子系统通信；

- 网络传输时延与抖动满足船岸协同作业的实时性要求。

（规范性）

报文功能码

报文功能码

报文功能码见表A.1。

表A.1　报文功能码

| 序号 | 功能码 | 功能描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 | 中心站监测信息配置 |  |
| 2 | E2 | 中心站下达控制指令 |  |
| 3 | E3 | 无人驾驶船上传监测信息 |  |
| 4 | E4 | 无人驾驶船上传状态信息 |  |

（规范性）

无人驾驶作业船监测信息元素及标识符

无人驾驶作业船监测配置表

无人驾驶作业船监测配置表见表B.1。

- 表B.1 无人驾驶作业船监测配置表

| 序号 | 标识符 | 信息元素属性 | 数据定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 定时测量时间 | N(10) | BCD 码，YYMMDDHHmm |
| 2 | 19 | 定时报时间间隔 | N(2) | 1,2,3,4,5,6,10,15,20, 30,45,60,120,180分钟 |
| 3 | 20 | 采集间隔 | N(4) | 0～9999秒 |
| 注 1：C(d)表示字符串。其中 d 表示最大可能的字符串长度。 注 2：N(D,d)表示十进制浮点数。其中 D 表示除小数点以外的数据位数；d 表示小数点后的数据位数，d 为 0 时省略。 |  |  |  |  |

（规范性）

无人驾驶作业船状态参数及标识符

无人驾驶作业船状态参数及标识符

无人驾驶作业船状态参数及标识符汇总表见表C.1。

- 表C.1 无人驾驶作业船状态参数及标识符汇总表

| 序号 | 标识符 | 名称 | 数据定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A | 油门大小 | N(5,1) | -100%～100% 其中第一位代表正负（0为正，1为负） |
| 2 | 1B | 油门角度 | N(5,1) | -100%～100% 其中第一位代表正负（0为正，1为负） |
| 3 | 1C | 当前状态 | N(3) | 000代表空闲 001代表任务中 011代表暂停任务 012代表遥控标点 019代表悬停 010代表待机 |
| 4 | 1D | 电池电量 | N(5,1) | 0%-100% |
| 5 | 1E | 船当前经度 | N(11,8) |  |
| 6 | 1F | 船当前纬度 | N(11,8) |  |
| 7 | 20 | 目的地经度 | N(11,8) |  |
| 8 | 21 | 目的地纬度 | N(11,8) |  |
| 注 1：C(d)表示字符串。其中 d 表示最大可能的字符串长度。 注 2：N(D,d)表示十进制浮点数。其中 D 表示除小数点以外的数据位数；d 表示小数点后的数据位数，d为 0 时省略。 |  |  |  |  |

参考文献

- GB/T20204 水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范

- GB/T 50095 水文基本术语和符号标准

- GB 50139-2014 内河通航标准

- GB/T 37475-2019 内河水面清扫船尺度系列和作业设备

- JTJ-287-2005 内河航道维护技术规范

- T/CIN003-2021 船舶智能航行系统等级划分与技术水平评定

- T/CIN004-2021 船舶智能航行交通安全风险评估指南 通则

- 中国船级社《智能船舶规范2024》